Appendix 24: Pressure redistribution efficacy of CMFO  (visit 2, and months 6, 12 and 18)

Studie-informatie

- Studie titel: Towards Pressure-Adherence & Education Driven Service in Diabetic Foot Disease (PARADISE trial)

- Protocolnummer: S71769

- Studielocatie:

- Hoofdonderzoeker (PI):

- Deelnemerscode:

- In te vullen op visite 2 en opnieuw op maand 6, 12 en 18. De meting gebeurt in béíde armen. In de Optimal Care-arm worden de resultaten met de deelnemer en de pedorthist besproken en wordt de voetorthese erop bijgestuurd; in de Usual Care-arm gebeurt de meting geblindeerd — ze wordt niet getoond, niet besproken en stuurt de zorg niet bij.

A. BINNENSCHOEISEL

Plantaire drukmetingen dienen te worden uitgevoerd:

- In het schoeisel zonder de diabetische CMFO

- In het schoeisel met de diabetische CMFO

Voorgeschiedenis van voetzweren (zie Bijlage 6): bezoek 0

Definieer per voet de doelregio’s die ontlast moeten worden, hoogstens drie: de regio van de vorige voetzweer en de twee regio’s in voorvoet of middenvoet met de hoogste piekdruk boven 200 kPa; liggen er minder regio’s boven 200 kPa, dan duidt u er minder aan. De hiel telt alleen mee als daar de vorige voetzweer zat.

| Interessegebied met ulcus? | Links Locatie + piekdruk | Rechts Locatie + piekdruk |
| --- | --- | --- |
| Voorgeschiedenis van voetzweer: ja/nee |  |  |
| Voorgeschiedenis van voetzweer: ja/nee |  |  |
| Voorgeschiedenis van voetzweer: ja/nee |  |  |

Tabel 2. In het schoeisel zonder diabetische CMFO

|  | Links | Rechts |
| --- | --- | --- |
| Interessegebied | Piekdruk (kPa) | Piekdruk (kPa) |
| Hiel |  |  |
| Mediale middenvoet |  |  |
| Laterale middenvoet |  |  |
| Metatarsaal 1 |  |  |
| Metatarsaal 2-3 |  |  |
| Metatarsaal 4-5 |  |  |
| Hallux |  |  |
| Tenen 2-5 |  |  |

Ontlastingsdoel per doelregio: piekdruk onder 200 kPa, óf minstens 25% lager dan de baselinemeting zónder de CMFO bij de aflevering op visite 2. Die baseline blijft ook op maand 6, 12 en 18 de referentie. Eén van beide volstaat. Is het doel niet gehaald, pas de CMFO aan en meet opnieuw; noteer die metingen in de kolommen extra ontlastingstest 1 en 2.

Tabel 3. In het schoeisel met de diabetische CMFO

|  |  | Links/ Rechts |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Schoeisel + diabetische CMFO | Extra ontlastingstest 1 | Extra ontlastingstest 2 |
|  | Interessegebied | Piekdruk (kPa) | Piekdruk (kPa) | Piekdruk (kPa) |
| Regio 1 |  |  |  |  |
| Regio 2 |  |  |  |  |
| Regio 3 |  |  |  |  |

Uitgevoerde aanpassingen aan de diabetische CMFO

Identiek duplicaatpaar aangemaakt:   ☐ Ja    ☐ Nee

Zodra de drukdoelen op alle doelregio’s van beide voeten gehaald zijn, maakt de pedorthist een tweede, identiek paar. Vanaf maand 3 worden beide paren per kwartaal beoordeeld en om beurt onderhouden; de deelnemer wisselt niet dagelijks.